Serie şi număr		Nr. înregistrare Certificat

Certificat atestare 	           de performanţă energetică            Data

auditor energetic pentru clădiri     în registrul auditorului          înregistrării

z

z

l

l

a

a

1

6

1

0

2

0

3

4

0

9

7

2

8

1

U

A

| Certificat de performanţă energetică |  | Performanţa energetică a apartamentului | Nota energetică: | 65,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor*) |  |  |
|  |  | Eficienţă energetică ridicată |  |  |
|  |  |  | C |  |
|  |  | Eficienţă energetică scăzută |  |  |
|  |  | Consum anual specific de energie [kWh/m²an] | 280,39 |  |
|  |  | Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] | 67,87 |  |
|  |  | Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru:; Clasă energetică. Încălzire:; 218,29; D. Apă caldă de consum:; 52,61; C. Climatizare:; -; -. Ventilare mecanică:; -; -. Iluminat artificial:; 9,47; A. Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0 |

| Date privind apartamentul certificat: |  |
| --- | --- |
| Adresa: Târgu Secuiesc, str. Achim Andrei nr. 21, bl. 2, scara B, etaj IV, nr. ap. 9, jud. Covasna Categoria clădirii: bloc de locuinţe Regim de înălţime: S+P+4 Anul construirii: 1979 | Tipul apartamentului: ultim etaj / de mijloc Orientarea apartamentului: E-V Suprafaţa încălzită utila: 74,95m² Volumul încălzit util: 170,59m³ |
| Scopul elaborării certificatului energetic: vânzare - cumpărare |  |
| Programul de calcul utilizat: , versiunea: Metoda de calcul**): sezoniera |  |
| Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: |  |
| Gradul şi Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Specialitatea auditorului energetic pentru clădiri auditorului energetic pentru clădiri Grad I AEci Héjja Carmen-Luminiţa |  |

*)Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor aprobată prin OMTCT nr. 157/2007, elaborată în aplicarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

**) Metoda de calcul utilizată: orară / lunară / sezonieră

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia.

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A APARTAMENTULUI

- Grile de clasificare energetică funcţie de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE:	APĂ CALDĂ DE CONSUM: 	 ILUMINAT:

TOTAL:                                      CLIMATIZARE: 	                               VENTILARE MECANICA:

- Penalizări aplicate apartamentului şi motivarea acestora:

P0 = 1,10

- Corpurile statice  sunt dotate cu armaturi de reglaj 	p1  = 1,00

- Apartament cu sistem propriu de furnizare a utilităţilor termice	p2  = 1,00

- Apartament cu sistem propriu de furnizare a utilităţilor termice	  p3  = 1,00

- Apartament cu sistem propriu de furnizare a utilităţilor termice	p4  = 1,00

- Stare buna a tencuielii exterioare	p5  = 1,00

- Peretii exteriori uscati	p6  = 1,00

- Acoperis/terasa etanse	p7  = 1,00

- Nu prezinta cosuri de fum	p8  = 1,00

- Exista sistem de ventilare naturala/mecanica  in stare de functionare 	p9  = 1,10

- Alte penalitati functie de starea tehnica a apartamentului/blocului de locuinte	           p10 = 1,00

*)Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor aprobată prin OMTCT nr. 157/2007, elaborată în aplicarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

**) Metoda de calcul utilizată: orară / lunară / sezonieră

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia.

Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a apartamentului:

- Soluţii recomandate la nivel de clădire

Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii:

  - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea minimă prevazută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

  - Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol peste peste valoarea minimă prevazută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

  - Sporirea rezisţentei termice a terasei peste valoarea minimă prevazută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

  - Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal aferentă spaţiilor comune, cu tâmplărie eficientă energetic.

Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii:

  - Refacerea  izolaţiei conductelor de distribuţie agent termic încălzire şi apă caldă de consum aflate în subsolul clădirii.

  - Montarea robineţilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire din spaţiile comune.

  - Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a spaţiilor comune.

  - Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a gicacalorimetrelor.

  - Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenţă din spaţiile comune.

- Soluţii recomandate la nivel de apartament

Soluţii recomandate pentru anvelopa apartamentului:

  - Pentru evitarea creşterii umidităţii interioare şi asigurarea calităţii aerului interior, tâmplăria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente apartamentului:

  - Montarea robineţilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire.

  - Montarea debitmetrelor la punctele individuale de consum apă caldă şi apă rece.

  - Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenţă.

  - Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a apartamentelor (introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faţade şi evacuare aer interior prin băi şi grupuri sanitare)

C. Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe, pe ansamblul cladirii în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a apartamentului din blocul de locuinţe:

-măsuri generale de organizare/monitorizare:

  - înregistrarea regulată a consumului de energie termica;

  - analiza facturilor de energie şi revizuirea contractelor de furnizare a energiei şi modificarea lor, dacă este cazul;

  - solicitarea serviciilor de consultanţă energetică  din partea unor auditori energetici atestati.

-măsuri asupra instalaţiilor de încălzire:

  - schimbarea coloanelor de încălzire şi a racordurilor la corpurile de încălzire, daca acestea sunt deteriorate;

  - demontarea şi spălarea corpurilor de încălzire sau înlocuirea lor, daca este cazul;

  - îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

  - introducerea între perete şi radiator a unei suprafeţe reflectante care să reflecte căldura radiantă către cameră;

  - echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, reţelei de distribuţie în general;

-măsuri asupra instalaţiilor de apă caldă de consum (A.C.C.):

  - schimbarea coloanelor de a.c.c. şi a racordurilor la obiectele sanitare, daca acestea sunt deteriorate;

  - înlocuirea obiectelor sanitare, daca acestea sunt deteriorate;

  - utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a A.C.C.;

  - utilizarea de dispersoare de duş economice;

  - echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum.

INFORMAŢII PRIVIND APARTAMENTUL CERTIFICAT

Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.  3409/16.10.2020

- Date privind construcţia:

- Categoria clădirii:	 de locuit, individuală            X de locuit cu mai multe apartamente

- Nr. niveluri:            X Subsol tehnic,			  Demisol,

X Parter + 4

- Număr & tip apartamente şi suprafeţe utile:

| Tip. ap. | Nr. ap. | Sap [m²] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Apartament 4 camere | - | 74,95 |

- Volumul incalzit al apartamentului:  188,80m³

- Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

| Element de construcţie | Suprafaţă | Rezistenţă termică corectată |
| --- | --- | --- |
|  | m2 | m2K/W |
| 1 | 2 | 3 |
| Pe- Perete exterior opac | 39.17 | 1.057 |
| Pl, terasa-Planseu peste ultimul nivel, terasa necirculabila | 83.20 | 1.291 |
| Te- Tamplarie PVC , 5 camere, geam duplex | 11.58 | 0.625 |
| Pe,cs,u-Perete interior casa scarii neincalzita | 19.35 | 0.655 |
| U,u-Usa de intrare termoizolanta casa scarii neincalzita | 1.93 | 1.042 |

- Date privind instalaţia de încălzire interioară:

- Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

X    Sursă proprie, cu combustibil: gazos

Centrală termică de cartier    -

Termoficare – punct termic central

Termoficare – punct termic local  -

Altă sursă sau sursă mixtă:

- Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe,

X    Încălzire centrală cu corpuri statice,

Încălzire centrală cu aer cald,

Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,

Alt sistem de încălzire:

- Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:

- Numărul sobelor: 0

- Tipul sobelor,

- Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

| Tip corp static: fonta | Număr de corpuri statice [buc] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | În spaţiul locuit | În spaţiul comun | Total |
| 700-16 elementi 700-12 elementi 700-10 elementi 700- 7elementi | 2 1 1 1 | - | 5 |

- Necesarul de căldură de calcul: 9150W

- Racord la sursa centralizată cu căldură:           X  racord unic,

multiplu:         puncte,

- Contor de căldură:	- tip contor    ......  ,

- anul instalării              ,

- existenţa vizei metrologice              ;

- Elemente de reglaj termic şi hidraulic: termostat ambiental

- la nivel de racord  -

- la nivelul coloanelor –,

- la nivelul corpurilor statice –armaturi reglaj.

- Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite   -   0  m

- Date privind instalaţia de apă caldă de consum:

- Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

X   Sursă proprie, cu: gaz

Centrală termică de cartier

Termoficare – punct termic central

Termoficare – punct termic local

Altă sursă sau sursă mixtă:

- Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Din sursă centralizată,

X   Centrală termică proprie, cazan conventional, tiraj fortat, mural, putere 24KW.

Boiler cu acumulare,

Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

Preparare locală pe plită, aragaz

Alt sistem de preparare a.c.m.: .

- Puncte de consum a.c.m.: 5

- Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: spalator- 1buc., lavoar- 2buc., cada baie-  1buc., cada de duş-  1buc., vas  wc-   2buc.

- Racord la sursa centralizată cu căldură:   X  racord unic,

multiplu:         puncte,

- Conducta de recirculare a a.c.m.: 	 funcţională,

nu funcţionează

X  nu există

- Contor de căldură general: 	- tip contor                  ,

- anul instalării              ,

- existenţa vizei metrologice         da     ;

- Debitmetre la nivelul punctelor de consum:	 nu există

parţial

X  peste tot

- Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite  -  m

- Date privind instalaţia de iluminat:

- Tip iluminat:

fluorescent		 incandescent 	 X  mixt

- Starea reţelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:

X bună		              uzată		 date indisponibile

- Puterea instalată a sistemului de iluminat: 1515W

- Date privind instalatiile de climatizare si ventilare mecanica

Nu e cazul.

Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri,

arh. Héjja Carmen-Luminiţa